#### OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –aktualizacja w trybie nadzoru autorskiego NA2

Przebudowa wybranych pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczna) oraz remont wybranych przyległych pomieszczeń w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego; przebudowa instalacji hydrantowej wraz z remontem wybranych pomieszczeń w budynkach Teatru im. Juliusza Słowackiego i Teatru Miniatura w Krakowie przy ul. Św. Ducha 1 i 2 na działkach 64/1, 65, 570/8, jedn. ewid. 126105_9, Śródmieście, obr. 1 w Krakowie.

Dotyczy toalet damskich nr 2, 4, 6, 15, 16

Uwaga!

Zakres niniejszej aktualizacja projektu obejmuje branże Architektoniczną. Projekty branży Instalacje elektryczne i branży Instalacje sanitarne nie zostały zaktualizowane. Dobór i lokalizację elementów instalacyjnych należy przyjmować w pierwszej kolejności wg branży Architektonicznej.

Ponadto, od czasu opracowania nin. projektu w 2016r. pt. „Przebudowa wybranych pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, elektryczna) oraz remont wybranych przyległych pomieszczeń w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego” w budynku teatru opracowane/zrealizowane zostały:

- Projekt remontu/przebudowy instalacji elektrycznej – opracowany, zrealizowany w 2019r,

- Projekt remont instalacji wody deszczowej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej w zabytkowym budynku głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego, pl. św. Ducha 1 w Krakowie, opracowany w 2023r, zrealizowany we fragmentach przy okazji remontu wybranych pomieszczeń.

Realizując nin. projekt należy mieć na uwadze powyższe opracowania i skoordynować prace instalacyjne.

BRANŻA : ARCHITEKTURA

- DANE FORMALNE

1.1. Inwestor: Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1.

1.2. Lokalizacja obiektu: Budynek Teatru im. J. Słowackiego oraz Teatru „Miniatura”, pl. Św. Ducha 1 i 2, Kraków

1.3. Ochrona konserwatorska: Budynki będące przedmiotem opracowania widnieją w Rejestrze Zabytków pod numerami:

- A-36, Teatr im. J. Słowackiego, pl. św. Ducha 1,  13.III.1961

- A-946, Teatr "Miniatura", pl. św. Ducha 2,  17.V.1993

- PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 i umowa nr 23/VII/2025/DAM z 18.07.2025.

2.2. Inwentaryzacja budynku wykonana przez mgr inż. arch. Michał Strączek w grudniu 2018r.

2.3. Szczegółowa inwentaryzacja pomieszczeń (aktualizacja 12.2025r.) objętych projektem autorstwa: arch. Piotr Balik, arch. Zofia Pregler, arch. Karolina Rosińska-Balik.

2.4. Opracowanie p.n. „Program prac konserwatorskich”, zwane dalej „Programem”, wykonane przez mgr. Małgorzatę Mrzygłód–Tomasik, stanowiące integralną część niniejszego projektu.

2.5. Ekspertyza techniczna w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dot. budynków Teatru im. J. Słowackiego i Teatru Miniatura w Krakowie, opracowana przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Pożarowych prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Izak, opracowanie wrzesień 2020 r. zwana dalej „Ekspertyzą p.poż.”.

- INFORMACJE OGÓLNE

3.1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma za zadanie umożliwić wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i remontem wybranych pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z instalacjami w budynku głównym, a także modernizację instalacji hydrantowej w obu budynkach teatru.

3.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęte są wybrane pomieszczenia higienicznosanitarne, a także przylegające do nich pomieszczenia niezbędne dla poprowadzenia projektowanych instalacji.

3.3. Odniesienie do odrębnych opracowań projektowych związanych z budynkiem.

Niniejszy projekt remontu stanowi odrębną całość – brak odniesień.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.

- STAN ISTNIEJĄCY - STRUKTURA BUDOWLANA.

Budynek Teatru i budynek Teatru Miniatura są budynkami wolnostojącymi, połączonymi ze sobą na kondygnacja podziemnych.

Pomieszczenia higienicznosanitarne objęte zakresem opracowania zlokalizowane są w różnych częściach budynku Teatru. Struktura budowlana i instalacje wewnętrzne znajdują się w złym stanie technicznym.

Pomieszczenia przyległe do pom. higienicznosanitarnych, korytarze na poziomie -1 wymagają remontu sufitów podwieszonych i instalacji w nich poprowadzonych.

- STAN ISTNIEJĄCY – INSTALACJE.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczno-użytkowe umożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem:

- c.o. i c.w.u.  – kotłownia gazowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej (wewnętrznej),

- elektryczną: gniazda wtykowe i oświetlenie ogólne,

- elektryczne p.poż.: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czujki dymu, DSO,

- odgromowa,

- teletechniczną,

- BMS,

- wentylacji mechanicznej (włącznie z pom. higieniczno-sanitarnymi będącymi w zakresie opracowania),

- hydrantowa,

- zraszania (częściowo nieczynna).

- MATERIAŁY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIOWE I ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

a) materiały budowlane:

- ściana murowana – bloczki z betonu komórkowego,

- nadproże –prefabrykowane systemowe od producenta bloczków z betonu komórkowego,

- ściana szkieletowa (w systemie lekkiej zabudowy) - profile stalowe ocynkowane, systemowe, pokrycie płytami g-k standardowymi, GKBI lub cementowymi (zależnie od pomieszczenia),

- ściana szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) – profile stalowe ocynkowane, systemowe, wzmocnione UA (UA 50, UA 75, UA 100), grubość stali 2 mm,

b) materiały wykończeniowe:

- tynki - cementowo-wapienne, kategorii III, gładkie, gr. min. 1,5cm,

- ruszt ścian i sufitów w systemie g-k  - profile stalowe ocynkowane, systemowe,

- płyty GKBI – gipsowo-kartonowe, odporne na wilgoć „zielone”,

- płyty cementowe – cementowe o pełnej odporności na wodę, np.: Knauf Aquapanel Indoor,

- płytki gres 60x60cm -  rektyfikowane o strukturze lappato, wym. 60x60cm, np.: Max Home Riviera Beige lappatoi Riviera Antarcite lappato, na kleju elastycznym, fuga 1,5mm, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem,

- płytki gres posadzkowe do pom. „historycznych” – toalety męskie - gres szkliwiony, rektyfikowany, na kleju elastycznym, fuga 2mm, antypoślizg. R10, wym. 119,8x59,8cm, fugi 2mm, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem,

- mozaika posadzkowa do pom. „historycznych” – toalety damskie -  mozaika prasowana, antypoślizg. R10,  powierzchnia mat, format zestawów  30.9x30.9cm, gr. 6mm, fugi 2mm, odp. na ścieranie max. 175 mm3, barwiona w masie, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem,

- płytki gres ścienne do pom. „historycznych” – gres szkliwiony, rektyfikowany, na kleju elastycznym, fuga 2mm, klasa ścieralności PEI 5, wym. 119,8x59,8cm, układ pionowy, narożniki szlifowane 45°, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem,

- płytki gres cięte -  ww. płytki cięte strumieniem wodnym na paski o wysokości 3cm,

- sufit podwieszony kasetonowy –modułowy (60x60 cm) systemowy, kasetony z materiałów trwałych umożliwiających częsty demontaż, faktura i wzór kasetonów do ustalenia z Inwestorem, atest ochrony p.poż. na materiały,

- sufit podwieszony pełny – ruszt: konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD, pojedyncze pokrycie płytami GKBI, krawędzie płyt zagruntowane, łączenia zaszpachlowane, atest ochrony p.poż. na materiały,

- rewizje sufitowe - klapy rewizyjne z wkładem z płyt GKBI do montażu w pomieszczeniach wilgotnych, lokalizację rewizji, ilość i wymiar należy w trakcie realizacji dopasować do faktycznego przebiegu instalacji wentylacji itp.

- rewizje ścienne – klapy rewizyjne z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo kolor biały, bez zamka, lokalizacja wg rysunków, należy w trakcie realizacji dopasować do faktycznego przebiegu instalacji,

- rewizje ścienne w pom. „historycznych” - metalowe drzwiczki rewizyjne z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo, różne rozmiary, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie),

- farba ścienna i sufitowa do pom. „historycznych”: powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą w technologii krzemianowej np. Optil firmy Keim lub równoważnej, zawierająca środki antygrzybiczne i pleśniobójcze, zmywalna, matowa, kolor biały do uzg. z Inwestorem,

- farba sufitowa - powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą lateksową przeznaczoną do kuchni i łazienek, zawierająca środki antygrzybiczne i pleśniobójcze, zmywalna, matowa, kolor biel,

- farba łazienkowa –powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą ceramiczna, matową, I klasa ścieralności, łatwo zmywalna (atest), kolor biel,

- zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat) – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor biały, np.: Alnor typ KWO,

- kratka wentylacyjna – 14x20cm, blacha aluminiowa, malowana proszkowo, kolor biały,

- zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat) w pom. „historycznych” – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie), np.: Alnor typ KWO, do uzgodnienia,

- kratka wentylacyjna w pom. „historycznych” –blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, różne rozmiary (dominujący rozm. 14x20cm),  wypełnienie siatka stalowa ocynkowana, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie),

- ścianki HPL - ścianki i skrzydła drzwi robione na wymiar z płyt HPL gr. 12mm, kolor do uzgodnienia z Projektantem, szczegóły wg zestawienia ścianek HPL, ścianki kabin ustępowych montować przy zachowaniu odległości 60cm od przedniej krawędzi miski ustępowej,

- hydroizolacja „folia płynna” – np.: Deitermann Superflex 1, pod hydroizolację stosować grunt systemowy producenta,

- wyposażenie: zgodnie z „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - pom. nr: 2, 4, 6, 15, 16 - toalety damskie”, do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

c) warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych” nr 1-6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 14, 15, 16:

- likwidacja istniejącej posadzki z płytek ceramicznych i skucie wylewki,

- wybranie warstwy zasypowej (pomieszczenia nr 8, 8a, 8b, 9, 10) o gr. około 15cm,

- wybranie warstwy zasypowej (pomieszczenia nr 1-6, 14, 15, 16) do górnego poziomu sklepienia ceglanego (bez wybierania zasypu z przestrzeni „pachy” sklepienia) o gr. około 15cm,

- ułożenie warstwy izolacji akustycznej/wypełniającej ze polistyrenu spienialnego EPS 100-037 o gr. około 15cm, grubość warstwy polistyrenu należy dobrać tak aby nowy poziom wykończeniowy pomieszczenia był taki jak poziom korytarza zewnętrznego,

- ułożenie foli PE i wywinięcie na ściany do poziomu przyszłej posadzki,

- wykonanie warstwy wylewki betonowej gr. 5cm zbrojonej siatką stalową fi 4mm, oczko 10x10cm,

- wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej o gr. do 2cm,

- zagruntowanie podkładem systemowym,

- wykonanie hydroizolacji "folia płynna" w poziomie oraz nałożenie hydroizolacji na otynkowanych ścianach bocznych na wysokość 20cm od poziomu wykończeniowego posadzki,

- ułożenie: mozaiki posadzkowej do pom. „historycznych” – toalety damskie/ płytki gres posadzkowe do pom. „historycznych” – toalety męskie.

d) warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych” nr 7, 11, 12, 13:

- analogiczne ww. warstwy uzupełnione o dodatkową hydroizolację "folia płynna" na podkładzie systemowym ułożoną na istn. stropie konstrukcyjnym (płyta żelbetowa, strop Kleina lub strop odcinkowy ceglany) i na ścianach do poziomu wykończeniowego posadzki,

- zapewnienie uszczelnienia przeciwwodnego na styku z wpustami łazienkowymi prysznicowymi i rurami kanalizacyjnymi itp.,

- ułożenie płytek gres 60x60cm,

e) ściany pomieszczeń „historycznych” nr 1-6, 14, 15, 16 (postępować zgodnie z Programem):

- skucie istniejących płytek i usunięcie kleju,

- skucie tynków w toalecie nr 4 i 6 w obszarze kabin w celu uzyskania szerokości kabin 100cm,

- wyburzenie ścianek działowych,

- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,

- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,

- usunięcie przemalowań i nawarstwień farb mające na celu wyrównanie powierzchni – zastosowanie szpachelek, ewentualnie działania wspomagane parownicami. Metody i środki zostaną wybrane po przeprowadzeniu prób na obiekcie,

- usunięcie mocno zdegradowanych fragmentów odspojonych wypraw (lokalnie) należy zachować starsze fragmenty w możliwie największym zakresie,

- uzupełnienie ubytków i zapraw, poszerzenie spękań (przeżyłowanie) na ścianach i sufitach zaprawami wapienno-piaskowymi z dodatkiem białego cementu (uzupełnienia wykonać zgodnie z pierwotną technologią i sposobem opracowania powierzchni),

- ujednolicenie powierzchni wypraw na ścianach i sufitach poprzez zatarcie drobnoziarnistymi, wzmocnionymi mikrowłóknami zaprawami wapienno-piaskowymi - zatarcie powierzchni pacami w nawiązaniu do oryginału,

- przedstawienie do akceptacji komisji konserwatorskiej próbek kolorystyki na obiekcie,

- ułożenie płytek gres ściennych do pom. „historycznych”, wg rysunków,

- powyżej płytek gres ściennych do dolnej krawędzi sklepień wykonać płyty GKBI, mocowane na kleju, zlicowane z płytkami, wg rysunków,

- gruntowanie powierzchni wypraw preparatem zgodnie z przyjętą technologią,

- dwukrotne malowanie farbą ścienną i sufitowa do pom. „historycznych”,

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac.

f) ściany pomieszczeń „typowych” nr 8, 8a, 8b, 9, 10:

- skucie istniejących płytek wraz z tynkiem,

- wyburzenie ścianek działowych,

- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,

- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,

- położenie tynku na ścianach,

- ułożenie płytek gres 60x60cm i płytek gres ciętych wg rysunków,

g) ściany pomieszczeń „mokrych” nr 7, 11, 12, 13:

- skucie istniejących płytek wraz z tynkiem (postępować zgodnie z programem prac konserwatorskich),

- wyburzenie ścianek działowych,

- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,

- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,

- położenie tynku na ścianach,

- zagruntowanie podkładem systemowym,

- wykonanie hydroizolacji "folia płynna",

- ułożenie płytek gres 60x60cm i płytek gres ciętych wg rysunków,

h) obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- po montażu stelaży podtynkowych i wykonaniu podłączeń do instalacji wykonać obudowę płytami GKBI/cementowe– opłytowanie podwójne 2x1,25mm,

- obudowa stelaży na pełną wysokość pomieszczeń,

- wykonanie hydroizolacji „folia w płynie”,

- wyłożenie obudowy płytkami gres 60x60cm / płytkami gres ściennymi do pom. „historycznych”,

i) ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach nr 3-6, 14, 15, 16:

- ściana zlokalizowana powyżej zestawu drzwi drewnianych do kabin, o grubości 10cm,

- konstrukcja ściany wzmocniona z profili UA 75, kotwionych do ścian bocznych i stropów kolebkowych/odcinkowych, z możliwością przymocowania ościeżnicy drewnianej drzwi,

- opłytowanie GKBI 1x1,25mm,

- malowanie farbą ścienną do pom. „historycznych”,

- zestaw drzwi drewnianych sosnowych, wykonane na wzór istn. drzwi w toaletach męskich (remont 2025r.), skrzydło fornirowane lub fladrowane - do uzg, okucia na wzór istn, podcięcia wentylacyjne, lakierowane,

- zestaw kotwiony bocznie do ścian (po wykonaniu okładziny z płytek) oraz powyżej do profili ścianki działowej szkieletowej wzmocnionej,

- profil drewniany słupka środkowego drzwi dostosować do szerokości danej toalety,

- w przypadku pom. nr 16 zastosować dodatkowy słupek boczny w celu uzyskania dystansu od grzejnika c.o. oraz zespolenia z opaską i ościeżnicą okna,

- wszystkie elementy drewniane muszą być odizolowane od posadzki (ochrona przed wilgocią) za pomocą przekładek, wypełnień silikonowych itp.,

-zestaw drzwi drewnianych, wykończone wg uzgodnienia: a) fornirowane - kolor i usłojenie dostosowane do drzwi istniejących , zabezpieczone lakierem do forniru, lub b) fladrowane na wzór istniejących drzwi. Podział płytowania, klamki oraz zawiasy mosiężne/chromowane wykonane na wzór istniejących drzwi w toaletach męskich (remont 2025r.). Drzwi okolone wspólną ozdobną opaską drzwiową w zależności od szerokości pomieszczenia z lub bez zdobionego słupka pomiędzy skrzydłami drzwiowymi,

- przed wykonaniem zestawu drzwi zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia Projektantowi i Inwestorowi rysunków warsztatowych do uzgodnienia,

- szczegółowe rozwiązania na rysunkach „Zestawienie drzwi” oraz rzutach poszczególnych łazienek.

j) Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- stolarkę okienną wraz z parapetami drewnianymi poddać pełnej renowacji,

- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych.

- zakłada się wykonać konserwację techniczną stolarki metodami stolarskimi wraz z zachowaniem ich konstrukcji i wszystkich charakterystycznych form dekoracji, mechanizmów zamykających, okuć itp. Powierzchnię należy oczyścić z brudu i nawarstwień. Drewno należy wzmocnić strukturalnie, zdezynsekować i zdezynfekować za pomocą preparatów dedykowanych do drewna zabytkowego. Zabezpieczenie osłabionych partii drewna poprzez impregnację preparatami głębokopenetrującymi. Ubytki drewna ( ew. wymienić te najbardziej zniszczone fragmenty) uzupełnić odpowiednio wstawkami z drewna tego samego rodzaju, a mniejsze kitami. Szczeliny, rozeschnięcia należy skleić i wzmocnić stolarskimi metodami, zgodnie z zasadami sztuki.

- końcowe zabezpieczenia i scalenie kolorystyczne - możliwe zastosowanie preparatów 3 w 1 (Lazura ochronna koloryzowaną HK) - do impregnacji, zabezpieczenia oraz scalenia; dedykowanie do drewna zabytkowego np. w technologii firmy Remmers lub równoważnej.

k) lustra:

- wykonanie indywidualne zgodnie z wymiarami na rysunkach i w Zestawieniu wyposażenia,

- rama wykonana z drewna litego, szerokość profilu ramy: 80 mm (tolerancja ± 5 mm), grubość profilu: 50 mm (tolerancja ± 5 mm),

- w toalecie dla niepełnosprawnych (pom. nr 2) należy zastosować cieńszą ramę,

- rama kolor: srebrny, zdobienia o wysokim stopniu dekoracyjności – wyraźne, ostre i czytelne, wykonane jako integralna część ramy (frezowanie),

- szkło fazowane na krawędziach,

- produkt powinien być zgodny wizualnie z załączonym zdjęciem referencyjnym oraz istniejącymi lustrami w toaletach męskich (remont 2025),

l) materiały instalacyjne:

- wentylatory łazienkowe: montaż wentylatorów mechanicznych ściennych na przedłużeniu kanału went. grawit., silnik z mocowaniami antywibracyjnymi, ograniczającymi drgania i emisję hałasu, poziom ciśnienia akustycznego poniżej 26,5 dB, klapa zwrotna, z timerem i czujką wilgoci, maskownica w kolorze czarnym, np. Venture Industries, SILENT 100 CHZ DESIGN lub równoważny,

- oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, czujniki sufitowe, inst. przyzywowa – wg Zestawienia wyposażenia -pom. nr: 2,4,6,15,16 -toalety damskie,

- grzejniki ścienne c.o. – wg Zestawienia wyposażenia -pom. nr: 2,4,6,15,16 -toalety damskie,

- pozostałe wg PW instalacyjnych.

- OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH:

W poniższym opisie technicznym pomieszczeń higienicznosanitarnych o numerach od 1 do 6 i 14, 15, 16 wskazane są wyburzenia ścian działowych. Na etapie projektu wykonano odkrywkę ścian i sklepień w pomieszczeniu nr 1 pod nadzorem badacza architektury mgr inż. arch. Waldemara Niewaldy w celu określenia możliwości likwidacji ściany oraz analogicznych ścian w pomieszczeniach o numerach 2 – 6, 14, 15, 16. W Programie dodatkowo potwierdzono iż ww. ściany są strukturami wtórnymi, nie należą do oryginalnych wnętrz teatru z czasu jego powstania i można je wyburzyć lub odtworzyć w formie nowej konstrukcji ściany działowej szkieletowej wzmocnionej (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi.

W przypadku projektowanych wyburzeń ścian działowych w pozostałych pomieszczeniach higienicznosanitarnych o numerach od 7 do 13, nie zachodzi konieczność datowania ich budowy. Ściany te powstały w okresie przebudowy teatru w latach 90-tych XX wieku. Na podstawie oryginalnego projektu budynku teatru autorstwa arch. Jana Zawiejskiego stwierdza się iż pomieszczenia te nie pełniły funkcji sanitarnych.

POMIESZCZENIE NR 1 – TOALETA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

- zdemontować tabliczkę informacyjną o treści „Dla Panów” zawieszoną na ścianie zewnętrznej toalety od strony korytarza, pomalować fragment ściany.

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- wykonać podkonstrukcję pod zestaw podtynkowy WC dla niepełnosprawnych i element mocujący do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych, profile stalowe 50x50x4mm (2x dł. 33cm i  2x 21cm) z przyspawanymi płaskownikami, całość  ocynkowana, mocowanie płaskowników kołkami rozporowymi do ściany, połączenie z zestawem podtynkowym skręcane,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

Sufity istniejące:

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących wg Programu,

- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 2 – TOALETA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- zamontować zestaw podtynkowy wc i stelaż podtynkowy do mocowania pochwytu uchylnego,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny anemostat do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom  i kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja grawitacyjna) w kolorze chrom,

- montaż wentylatora mech. w miejscu ww. kratki wentylacyjnej (kolor chrom), uruchamianego za pośrednictwem czujki ruchu/obecności (oświetlenie) pozostawia się do decyzji Inwestora, zwracając uwagę na możliwość zaburzenia działania wentylacji grawitacyjnej w innych pomieszczeniach,

Sufit istniejący (strop kolebkowy):

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących wg Programu,

- malowanie farbą sufitową.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- stolarkę okienną poddać pełnej renowacji,

- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych,

- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć.

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych z nadrzędną rolą branży architektonicznej w zakresie doboru wyposażenia i lokalizacji elementów.

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania.

POMIESZCZENIE NR 4, 6, 15, 16  – TOALETA DAMSKA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”,

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną (pom. nr 4, 6, 15):

- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- zamontować zestaw podtynkowy wc,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny anemostat do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom  i kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja grawitacyjna) w kolorze chrom,

- montaż wentylatora mech. w miejscu ww. kratki wentylacyjnej (kolor chrom), uruchamianego za pośrednictwem czujki ruchu/obecności (oświetlenie) pozostawia się do decyzji Inwestora, zwracając uwagę na możliwość zaburzenia działania wentylacji grawitacyjnej w innych pomieszczeniach.

Przebudowa ściany działowej i obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną (pom. nr 16):

- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,

- zdemontować ścianę działową dzielącą pomieszczenie toalety od szatni, demontowana ściana została wykonana najprawdopodobniej w konstrukcji g-k, w analogicznej toalecie męskiej (bez nr pomieszczenia) znajdującej się po drugiej stronie budynku, ściana wykonana była z bloczków gazobetonowych i powstała w okresie przebudowy teatru w latach 90-tych XX wieku. W przypadku gdyby przedmiotowa ściana działowa wykonana była również jako murowana z bloczków gazobetonowych, należy powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji o jej rozbiórce,

- wykonać nową ścianę działową dzielącą pomieszczenie toalety od szatni, w technologii ściany szkieletowej instalacyjnej, o odporności ogniowej min. EI30, akustyce Ra1=58dB, składającej się z podwójnej konstrukcji z profili CW i UW, w postaci dwóch rozsuniętych rzędów profili, połączonych ze sobą przewiązkami z płyty g-k oraz dwuwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt impregnowanych np. Knauf HA13, wypełnioną wełną mineralną od strony pom. szatni, kompletny system producenta np. Knauf system W116.pl,

- zamontować dwa zestawy podtynkowe wc wewnątrz ww. ściany szkieletowej instalacyjnej,

- podejścia kanalizacji sanitarnej wykonać pod sufitem pomieszczenia znajdującego się na niższej kondygnacji i zabudować w systemie g-k stosując płyty GKBI i pomalować,

- malowanie farbą ścienną i sufitową do pom. „historycznych”.

Sufity istniejące (stropy kolebkowe i odcinkowe):

- zdemontować na czas prowadzenia prac związanych z tynkami ścinanymi i sufitowymi zabudowy sufitowe kanałów wentylacyjnych i odtworzyć w większości w pierwotnym kształcie z płyt 1x GKBI,

- ww. zabudowę, znajdującą się wzdłuż ściany działowej podlegającej przebudowie, odtworzyć po wykonaniu przesunięcia kanału wentylacyjnego,  w zabudowie zamontować kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom oraz rewizję instalacyjną w kolorze chrom,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących,

- malowanie farbą sufitowa do pom. „historycznych”.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- stolarkę okienną poddać pełnej renowacji,

- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nową, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych,

- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych z nadrzędną rolą branży architektonicznej w zakresie doboru wyposażenia i lokalizacji elementów,

Ściana działowa szkieletowa wzmocniona z drzwiami drewnianymi.

- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,

- wykonać wg opisu „ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach” oraz rysunków.

Ścianki HPL:

- wykonać wg opisu i zestawienia ścianek HPL,

- montować z zachowaniem minimalnej szerokości kabin 100cm,

- montaż płyt HPL za pośrednictwem profili aluminiowych (kolor chrom) do ściany (obudowa stelaży)

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania,

- miski ustępowe montować z zachowaniem minimalnego wolnego pola posadzki 60x90cm,

POMIESZCZENIE NR 3, 5, 14  – TOALETA MĘSKA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

- powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową.

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

Sufity istniejące:

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących,

- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych

Ściana działowa szkieletowa wzmocniona z drzwiami drewnianymi.

- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,

- wykonać wg opisu „ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach” oraz rysunków.

Ścianki HPL:

- wykonać wg opisu i zestawienia ścianek HPL,

- montować z zachowaniem minimalnej szerokości kabin 100cm,

- montaż płyt HPL za pośrednictwem profili aluminiowych (kolor chrom) do ściany (obudowa stelaży)

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania,

- miski ustępowe montować z zachowaniem minimalnego wolnego pola posadzki 60x90cm.

POMIESZCZENIE NR 7 – ŁAZIENKA MĘSKA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Ściany projektowane:

- wykonać ściankę murowaną z bloczków z betonu komórkowego o gr. 10,5cm, na pełną wysokość do stropu,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,

- jedna obudowa do wys. 120cm, pozostałe do wysokości sufitu podwieszonego,

Sufity projektowane:

- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,

- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,

- wykonanie nowych instalacji,

- montaż sufitu podwieszonego pełnego, w zakresie wskazanym na rysunkach (brak sufitu podwieszonego w rejonie okna),

Stolarka okienna i drzwiowa:

- demontaż dwóch par istn. drzwi,

- zdemontować okno i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- zamontować nową stolarkę drzwiową wg zestawienia drzwi,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIA NR 8, 8a, 8b – TOALETA MĘSKA/DAMSKA PRACOWNICZA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,

- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany,

-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką

- w pomieszczeniu nr 8 zamontować rewizję do pionu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zaworów wody wg opisu „rewizje ścienne”

Sufity istniejące:

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących,

- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 9 – TOALETA MĘSKA DYREKCJI

Posadzki:

- wykonać wg. opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,

- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany

-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

-przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką

- zamontować rewizję do pionu i zaworów wody wg opisu „rewizje ścienne”

- istn. rewizję do pionu kanalizacji sanitarnej zlikwidować i wykonać przy wymianie pionu w pomieszczeniu poniżej

Sufity istniejące:

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących,

- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych,

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 10 – TOALETA DAMSKA DYREKCJI

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,

- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany

-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,

- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką

Sufit (strop):

- zdemontować istniejący sufit

- wykonać nowy strop:

* wykuć 6 gniazd w ścianach na gł. 20 cm, wykonać poduszkę betonową i osadzić 3 belki stalowe dwuteownik IPE 180

* wykonać systemowy ruszt pod montaż płyt GKBI

* ułożyć w stropie płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm

* na belkach stalowych wykonać ruszt z łat drewnianych 6x6 cm w rozstawie 50 cm

* ułożyć płyty OSB o gr. 2,5 cm

* w trakcie wykonywania ww. prac zamontować klapę rewizyjną sufitową o wymiarach 80x80 cm umożliwiającej wyjście do przestrzeni powyżej projektowanego stropu

- ww. strop zaprojektowany został w charakterze podestu technicznego i ma umożliwić dostęp serwisowy do istn. instalacji wentylacyjnych i kanalizacyjnych znajdujących się ponad pomieszczeniem nr 10. Nośność stropu obliczono aby przenieść obciążenia maksymalnie dwóch osób i lekkiego sprzętu montażowego,

- zamontować blendę z płyt GKBI na fragmencie górnego otworu okiennego,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- malowanie farbą sufitową

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- zdemontować istniejącą balustradę przy oknie i poddać renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nową

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg. proj. branżowych,

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 11 – ŁAZIENKA DAMSKA PRACOWNICZA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Ściany projektowane:

- wykonać ściankę murowaną z bloczków z betonu komórkowego o gr. 10,5cm, na pełną wysokość do stropu,

- osadzić nadproża prefabrykowane z systemu ścian murowanych3 szt.

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,

Sufity projektowane:

- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,

- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,

- wykonanie nowych instalacji,

- montaż sufitu podwieszonego pełnego

Stolarka okienna i drzwiowa:

- demontaż dwóch par istn. drzwi,

- zamontować nową stolarkę drzwiową wg zestawienia drzwi,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych,

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 12 – PRALNIA Z SUSZARNIĄ

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”, płytki gres 60x60 położyć na ścianie za umywalką

- pozostałych ścian nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć cokołem z płytek o wys. 10 cm

Sufity projektowane:

- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,

- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,

- wykonanie nowych instalacji,

- wykonanie wzmocnienia pod montaż suszarki sufitowej i drążka w miejscu wskazanym przez Inwestora

- montaż sufitu podwieszonego pełnego, w zakresie wskazanym na rysunkach

Stolarka okienna i drzwiowa:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg. proj. branżowych

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 13 – ŁAZIENKA PRACOWNICZA

Posadzki:

- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:

- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:

- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,

Sufity projektowane:

- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,

- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,

- wykonanie nowych instalacji,

- montaż sufitu podwieszonego pełnego

Stolarka okienna i drzwiowa:

- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,

- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:

- wykonać wg proj. branżowych,

Ścianki działowe z HPL:

- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:

- wg zestawienia wyposażania

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH:

pow. użytkowa:	  pow. posadzki:

- pom. nr 1 toaleta dost. do potrzeb osób niep.	6,25 m2

- pom. nr 2 toaleta dost. do potrzeb osób niep.	7,10 m2		7,97 m2

- pom. nr 3 toaleta męska				6,58 m2

- pom. nr 4 toaleta damska				6,88 m2		7, 57 m2

- pom. nr 5 toaleta męska				6,69 m2

- pom. nr 6 toaleta damska				6,97 m2		7,67 m2

- pom. nr 7 łazienka					14,26 m2

- pom. nr 8 toaleta					6,00 m2

- pom. nr 8a toaleta					6,08 m2

- pom. nr 8b toaleta					6,03 m2

- pom. nr 9 toaleta					5,97 m2

- pom. nr 10 toaleta					6,04 m2

- pom. nr 11 łazienka					7,84 m2

- pom. nr 12 pralnia					13,51 m2

- pom. nr 13 łazienka					6,92 m2

- pom. nr 14 toaleta męska				7,22 m2

- pom. nr 15 toaleta damska				7,76 m2		8,39 m2

- pom. nr 16 toaleta damska				8.54 m2		8,94 m2

- OPIS TECHNICZNY REMONTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH PRZYLEGŁYCH.

- Remont sufitów podwieszanych z uwagi na prace instalacyjne.

Zaplanowane prace instalacyjne obejmować mają wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej, lokalnej przebudowy inst. elektrycznej jak i również uporządkowanie przestrzeni instalacyjnej ponad sufitami podwieszonymi z nadmiaru nieczynnych instalacji.

W celu uzyskania dostępu do istn. instalacji, ich przebudowy lub demontażu planuje się demontaż zużytych sufitów podwieszonych (głównie w korytarzach na kondygnacji -1).

Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację instalacji w przestrzeni ww. zdemontowanych sufitów zwracając szczególną uwagę na nieczynne instalacji wodne ochrony p.poż. Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację w formie graficznej, opierając się o odkrywki, próby szczelności, pomiary elektryczne, badania dymem itp. Wykonawca jest również zobowiązany do wprowadzenia graficznych oznaczeń na zinwentaryzowanych instalacjach. Na podstawie lokalnych odkrywek stwierdza się obecność w przestrzeni sufitów podwieszonych następujących instalacji podlegających inwentaryzacji: hydrantowa (do likwidacji), tryskaczowa, c.o., wentylacja mechaniczna, elektryczna, wod-kan. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do demontażu nieczynnych instalacji.

W projekcie zastosowano dwa rodzaje sufitów podwieszonych co rozróżniono na rysunkach. Sufity podwieszone wykonać wg opisu „sufit podwieszony kasetonowy” i  „sufit podwieszony pełny”. W przypadku sufitów pełnych należy pamiętać o konieczności montażu drzwiczek rewizyjnych w węzłowych punktach instalacji. W przypadku braku możliwości zastosowania danego typu sufitu w konkretnym pomieszczeniu należy wezwać Projektanta.

Remontowane sufity podwieszone w korytarzach niekiedy znajdują się na nienormatywnej wysokości poniżej 2.20m.Z uwagi na mnogość instalacji i gabaryty kanałów wentylacyjnych nie ma możliwości  doprowadzenia wysokości do normatywnej. W związku z powyższym w projekcie przyjmuje się odtworzenia sufitów na istniejących wysokościach.

Wszystkie sufity objęte zakresem opracowania oznaczone są w branży architektonicznej na rysunkach rzutów kondygnacji.

- Remont ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach przyległych z uwagi na prace instalacyjne.

W celu wymiany pionów inst. sanitarnych na nowe niekiedy zachodzi konieczność ingerencji w strukturę ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach przyległych nie związanych funkcjonalnie z pom. higienicznosanitarnymi tj. pomieszczenia biurowe, charakteryzatornie itp. Bruzdy w ścianach, sufitach itp. po wykonaniu ww. instalacji należy zatynkować i pomalować zgodnie z opisem prac wykończeniowych dla instalacji hydrantowej.

Lokalizację ww. prac remontowych pokazano w branży architektonicznej na rysunkach rzutów kondygnacji.

- OPIS TECHNICZNY REMONTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH DLA PRZEBUDOWYWANYCH/ REMONTOWANYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.

- Przebudowa instalacji hydrantowej.

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę instalacji hydrantowej zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy p.poż. i przepisami odrębnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie branży instalacja hydrantowa. W nin. opisie precyzuje się sposób wymiany pionów hydrantowych oraz szafek w strefie dostępnej dla publiczności o wysokich walorach estetycznych.

Przyjęto zasadę wymiany istn. szafek hydrantowych na nowe o analogicznych wymiarach aby uniknąć rozkuwania zabytkowej struktury. Ponad to na kondygnacji -2 w obu budynkach zaprojektowano naścienne szafki hydrantowe bez ingerencji w ściany. Na kondygnacji -1 oprócz naściennych szafek hydrantowych zaprojektowano też dwie nowe szafki hydrantowe w pomieszczeniach kawiarni (przestrzeń do tej pory nie chroniona inst. hydrantową). Szafki zaprojektowano wnękowe (konieczność wykonania wykuć) z uwagi na walory estetyczne wnętrza. W budynku teatru Miniatura, który do tej pory nie był chroniony instalacją hydrantową, projektuje się nowe szafki wnękowe (konieczność wykonania wykuć) z uwagi na walory estetyczne wnętrza. Nie przewiduje się wykonywania nowych szafek wnękowych wymagających wykuć na pozostałych kondygnacjach budynku teatru a w szczególności w strefie dostępnej dla publiczności.

Wszystkie szafki hydrantowe wnękowe (remontowane lub nowoprojektowane) powinny mieć drzwiczki frontowe i opaskę o podwyższonych walorach estetycznych. Obecne szafki wnękowe posiadają estetyczna opaskę mosiężną, natomiast drzwiczki są standardowe. Wygląd frontów szafek ustalony zostanie podczas komisji konserwatorskiej. W projekcie proponuje się utrzymanie mosiężnych opasek (wymiana istniejących) i wykonanie drzwiczek z blachy mosiężnej lub z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej farba proszkową fasadową w kolorze ściany. W każdym z przypadków konieczne jest zastosowanie na drzwiczkach szafki normatywnego znaku bezpieczeństwa.

Rozkucia ścian dla celów wymiany pionów hydrantowych w przestrzeni korytarzy dostępnych dla publiczności i w kawiarni wykonywać pod nadzorem uprawnionego badacza architektury. Ubytki w murze uzupełnić cegłą pełną. Ubytki w tynkach zatynkować. Pomalować pod kolor ścian sąsiednich analogiczną farbą. Malowanie wykonać na większej płaszczyźnie w celu ujednolicenia koloru ścian stosując naturalne granice jak załamania ścian, ościeżnice drzwi itp.

- Przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.

W projekcie branża instalacje elektryczne zawarta została nowa trasa kablowa dla potrzeb przebudowy zasilania pomieszczenia nr 12. Prowadzić będzie ona w przestrzeni sufitów podwieszonych z rozdzielni NN (budynek Miniatura, poziom -2) do budynku głównego na poziom -1, a następnie pionowo w bruździe na poziom +2 i +3 do projektowanych tablic elektrycznych.

W projekcie branża instalacje elektryczne zawarta została nowa trasa kablowa dla potrzeb przebudowy pomieszczenia nr 1 (łazienka dla niepełnosprawnego) tj. doprowadzenie na portiernię budynku sygnału alarmowego z wymaganej przepisami instalacji przyzywowej.

Bruzdy w ścianach po wykonaniu ww. instalacji należy zatynkować i pomalować zgodnie z powyższym opisem prac wykończeniowych dla instalacji hydrantowej. Sufity podwieszane, przez które przebiegać będzie ww. trasa kablowa, będą wymieniane w ramach przebudowy instalacji hydrantowej.

- Remont dwóch pionów kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.

W ramach ingerencji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych nr 8, 8a, 8b, 9, 10 projektuje się wymianę (remont instalacji wod-kan) dwóch nieszczelnych pionów kanalizacji deszczowej na nowe piony z współczesnych materiałów. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie branży instalacje sanitarne. W nin. opisie precyzuje się sposób wymiany czterech wpustów dachowych  (po dwa na każdy z pionów).

Obecne wpusty dachowe wykonane są jako obróbki blacharskie w miedzianych korytach odwadniających. Każdy z pionów ma podłączenie wpustu dla wody z głównej połaci dachowej oraz  wpustu dla wody z niżej zlokalizowanego małego dachu nad „absydowym” narożnikiem budynku. Aby uzyskać pełen dostęp do pionu należy zdemontować ww. wpusty i  wykonać bruzdę rozkuwając ścianę zewnętrzną od strony dachu nad absydą. Po wymianie pionu należy ścianę zewnętrzna odtworzyć w tynku i kolorze jak analogiczne sąsiednie ściany. Nowe wpusty należy wykonać na wzór jak oryginalne, wymieniając cały odcinek koryta blaszanego (około 3mb x 4 koryta).

- Wymiana (remont) niesprawnych urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowywanych pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Projekt branża instalacje sanitarne i instalacje elektryczne przewiduję wymianę dwóch niesprawnych wentylatorów mechanicznych oraz włączenie ich sterowania do istn. instalacji BMS. Budynki teatru pracują na platformie BMS f-my Satcontrol Automatyka i wszystkie projektowane urządzenia powinny być oparte na tej platformie.

Szczegółowe opisy ww. instalacji znajdują się w projektach branżowych.

- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

Nie dotyczy. Przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku Teatru i budynku Teatru Miniatury. Aspekty bezpieczeństwa pożarowego zostały uwzględnione w Ekspertyzie p.poż.

- DODATKOWE INFORMACJE:

- Inwestycji nie zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Wpływ eksploatacji górniczych: teren nie znajduje się w strefie oddziaływań eksploatacji górniczych ani geotermalnych.

- Charakter i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie na istniejące otoczenie,  glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

- Ukształtowania terenu nie ulegnie zmianie i projektowany obiekt nie spowoduje spływu wód opadowych na sąsiednie działki.

- Wpływ inwestycji na obszar Natura 2000 - działka nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000 ani w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Najbliższy obszar Natura 2000 – "Debnicko-Tyniecki" obszar łąkowy oraz "Łąki Nowohuckie" znajduje się w odległości około 6 km i 8 km.

- STREFA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Wszelkie prace prowadzone są wewnątrz budynku więc strefa oddziaływania obiektu ograniczona jest do samego budynku Teatru i Teatru Miniatura.

- INFORMACJE KOŃCOWE.

Wymienione w niniejszym Projekcie rodzaje materiałów konkretnych producentów należy traktować jako przykładowe z możliwością zastosowania równorzędnych produktów innych producentów.

W przypadku stwierdzenia innej budowy elementów budynku podlegających przebudowie/remontowi niż wymienionych w opisie i wskazanych na rysunkach należy powiadomić projektanta w celu wykonania korekty w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie podawane w projekcie wymiary należy sprawdzić na budowie.

opracował : mgr inż. arch. Piotr Balik

nr upr. proj. MPOIA/075/2009